EXP P-MOB EX MOBİL AKSİYEL EXPROOF FAN

TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ

Ürün Adı: EXP P-MOB EX Mobil Aksiyel Exproof Fan
Marka: SUVSAN
Model: EXP P-MOB EX …… Modeli
Ürün Tipi: Mobil – Seyyar – Taşınabilir Aksiyel Exproof Havalandırma Fanı

1. İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gaz ve buhar bulunan ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, mobil tip aksiyel Exproof havalandırma fanının teknik özelliklerini, performans kriterlerini, güvenlik standartlarını ve teslim kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Fan; petro kimya tesisleri, petrol tankları, kimyasal madde depoları, logar çalışmaları, kapalı alan havalandırmaları ve ATEX Zone sınıfındaki tehlikeli alanlarda kullanılmaya uygun olacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Ürün Tipi | Mobil Aksiyel Exproof Fan |
| Model | EXP P-MOB EX …… |
| Hava Debisi | ........ m³/h |
| Fan Çapı | Ø ........ mm |
| Motor Gücü | ........ kW |
| Besleme Voltajı | 230V / 380V / 400V / 460V |
| Frekans | 50 Hz |
| Devir | ........ d/d |
| Koruma Sınıfı | IP65 / IP66 |
| ATEX Sınıfı | II 2G Ex-d IIB/IIC T3/T4 |
| Motor Tipi | Direkt Akuple Exproof Motor |
| Gövde Yapısı | Çelik Gövde – ATEX Boyalı |
| Kanat Yapısı | PAG Takviyeli veya Alüminyum Döküm Kanat |
| Kullanım Şekli | Emiş ve Üfleme |
| Taşınabilirlik | Tekerlekli Mobil Sistem |
| Menşei | Türkiye |

Teknik bilgiler ürün modeline göre değişiklik gösterebilir.

3. GENEL YAPI VE TASARIM ÖZELLİKLERİ

- Fan gövdesi ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olacaktır.

- Gövde yüzeyi korozyona dayanıklı ATEX uygun boyalı yapıda olacaktır.

- Fan taşınabilir mobil tip olacak ve tekerlekli şaseye sahip olacaktır.

- Tekerlekler kilitlenebilir yapıda olacaktır.

- Cihaz üzerinde ergonomik taşıma tutamakları bulunacaktır.

- Fan emiş ve atış ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır.

- Fan; fleks hava kanalı bağlantısına uygun flanşlı yapıda olacaktır.

- Ürün; uzun süreli endüstriyel kullanıma uygun ağır hizmet tipi yapıda olacaktır.

- Fan; hem temiz hava üfleme hem de kirli hava/gaz tahliyesi amacıyla kullanılabilecektir.

4. MOTOR VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

- Kullanılan motor Exproof özellikte olacaktır.

- Motor ATEX sertifikalı olacaktır.

- Motor koruma sınıfı minimum IP65 olacaktır.

- Motor direkt akuple tip olacaktır.

- Fan üzerinde On-Off bakım şalteri bulunacaktır.

- Enerji kablosu Exproof özellikte ve minimum 7 metre uzunluğunda olacaktır.

- Elektrik bağlantıları kıvılcım oluşturmayacak şekilde güvenli yapıda olacaktır.

- Motor; Zone 1 ve Zone 2 alanlarda çalışmaya uygun olacaktır.

5. PERFORMANS ŞARTLARI

- Fan yüksek verimli aksiyel kanat yapısına sahip olacaktır.

- Uzun kanal bağlantılarında performans kaybı minimum seviyede olacaktır.

- Fan yanıcı ve parlayıcı gaz tahliyesine uygun yapıda olacaktır.

- Sürekli çalışmaya uygun endüstriyel tip olacaktır.

- Fan düşük titreşim ve düşük ses seviyesinde çalışacaktır.

6. AKSESUARLAR

Aşağıdaki ekipmanlar teklif kapsamında opsiyonel veya standart olarak sunulacaktır:

- Antistatik fleks hava kanalı

- Alev yürütmez PVC hava kanalı

- Bağlantı kelepçeleri

- Flanş bağlantı ekipmanları

- Koruyucu tel kafes

- Exproof bakım şalteri

- Mobil taşıma tekerleri

7. KULLANIM ALANLARI

Cihaz aşağıdaki alanlarda kullanıma uygun olacaktır:

- Petro kimya tesisleri

- Kimyasal üretim alanları

- Petrol ve akaryakıt tankları

- Boya üretim tesisleri

- Yanıcı gaz bulunan ortamlar

- Kapalı alan çalışmaları

- Logar ve menhol havalandırmaları

- Patlayıcı gaz bulunan endüstriyel tesisler

8. BELGELENDİRME VE KALİTE

- Ürün ATEX sertifikalı olacaktır.

- Üretici firma CE uygunluk beyanı sunacaktır.

- Ürün üzerinde teknik etiket bulunacaktır.

- Seri numarası ve model bilgileri cihaz üzerinde yer alacaktır.

- İmalatçı firma gerekli teknik dokümanları sağlayacaktır.

9. GARANTİ VE SERVİS

- Ürün minimum 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

- Üretici firma yedek parça ve servis desteği sağlayacaktır.

- Arıza durumunda teknik destek hizmeti sunulacaktır.

10. TESLİM KAPSAMI

Teslim kapsamında aşağıdaki ekipmanlar bulunacaktır:

- EXP P-MOB EX …… Modeli Mobil Exproof Fan

- Enerji kablosu

- Taşıma sistemi

- Kullanım kılavuzu

- Garanti belgesi

- Test ve kalite kontrol dokümanları

11. ÖRNEK MODEL BİLGİLERİ

| Model | Hava Debisi | Fan Çapı | Motor Gücü |
| --- | --- | --- | --- |
| EXP MOB 315 Ex | 3.000 m³/h | Ø315 mm | 0,37 kW |
| EXP MOB 400 Ex | 5.000 m³/h | Ø400 mm | 0,75 kW |
| EXP MOB 500 Ex | 7.000 m³/h | Ø500 mm | 1,50 kW |
| EXP MOB 630 Ex | 8.500 m³/h | Ø630 mm | 2,20 kW |