SUVSAN TURBO-MOB MOBİL DUMAN İTME / YANGIN SÖNDÜRME FANI TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ

Marka : SUVSAN
Ürün Adı : TURBO-MOB Mobil Yangın Duman Tahliye Fanı
Ürün Tipi : Mobil / Seyyar Aksiyel Yangın Duman İtme Fanı
Menşei : Türkiye

1. İşin Konusu

Bu teknik şartname; yangın, duman, sıcak hava, zehirli gaz ve kirli havanın hızlı şekilde tahliyesi amacıyla kullanılacak olan SUVSAN marka TURBO-MOB mobil yangın duman itme fanının teknik özelliklerini, çalışma şartlarını ve satınalma kriterlerini kapsar.

2. Teknik Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Marka | SUVSAN |
| Model | TURBO-MOB |
| Fan Tipi | Mobil Aksiyel Yangın Duman Tahliye Fanı |
| Kullanım Şekli | Üfleme ve Emiş |
| Hava Debisi | 11.000 m³/h |
| Fan Çapı | Ø 400 mm |
| Motor Gücü | 1,50 kW |
| Besleme Voltajı | 230V / Monofaze |
| Frekans | 50 Hz |
| Motor Devri | 2880 d/d |
| Motor Tipi | Direkt Akuple IE2 veya IE3 Motor |
| Fan Kanadı | Turbo Aksiyel Alüminyum Kanat |
| Gövde Yapısı | Statik Boyalı Çelik Gövde |
| Koruma Yapısı | Tel Kafes Koruma |
| Taşıma Sistemi | Taşıma Tutamaklı, Takozlu |
| Enerji Kablosu | 7 metre enerji kablosu |
| Kumanda Sistemi | Akuple On-Off Şalter |
| Ağırlık | 26 kg |
| Ölçüler | 500 × 500 × 500 mm |
| Kullanım Alanı | İtfaiye, AVM, hastane, fabrika, otel, tünel, depo, arama kurtarma alanları |
| Çalışma Fonksiyonu | Duman tahliye, hava üfleme, sıcak hava uzaklaştırma |

3. Ürün Özellikleri

- Fan mobil ve taşınabilir yapıda olacaktır.

- Ürün ağır hizmet tipi endüstriyel kullanıma uygun olacaktır.

- Gövde statik boyalı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Fan kanatları yüksek verimli alüminyum turbo aksiyel tip olacaktır.

- Emiş ve üfleme ağızlarında yabancı madde girişine karşı koruma kafesi bulunacaktır.

- Fan üzerinde taşıma kulpları yer alacaktır.

- Ürün titreşim sönümleyici takozlara sahip olacaktır.

- Motor minimum IE2 verimlilik sınıfında olacaktır.

- Elektrik bağlantısı üzerinde bakım şalteri bulunacaktır.

- Fan sürekli çalışmaya uygun olacaktır.

- Ürün hem temiz hava üfleme hem de duman tahliye amacıyla kullanılabilecektir.

- Fan yangın sonrası duman tahliyesi ve acil müdahale operasyonlarına uygun olacaktır.

4. Kullanım Alanları

- İtfaiye teşkilatları

- Arama kurtarma ekipleri

- Yangın müdahale operasyonları

- Tünel ve kapalı alan havalandırmaları

- Fabrika ve üretim tesisleri

- Kaynak dumanı tahliyesi

- AVM ve otel havalandırmaları

- Depo ve endüstriyel tesisler

- Acil durum duman tahliye uygulamaları

5. Teslimat ve Garanti Şartları

- Ürün çalışır ve eksiksiz şekilde teslim edilecektir.

- Ürün CE normlarına uygun olacaktır.

- Üretici firma teknik servis ve yedek parça desteği sağlayacaktır.

- Garanti süresi minimum 2 yıl olacaktır.

- Ürün darbeye dayanıklı ambalaj ile sevk edilecektir.

6. Kabul Kriterleri

- Teknik özellikleri karşılamayan ürünler kabul edilmeyecektir.

- Ürün çalıştırılarak performans testi yapılacaktır.

- Hava debisi ve motor bilgileri üretici katalog değerleri ile uyumlu olacaktır.

- Satın alınacak ürün orijinal SUVSAN marka olacaktır.

Üretici Firma

SUVSAN Resmi Web Sitesi