VAM ATEX EXPROOF MOBİL FAN Teknik Satınalma Şartnamesi

1. KONU

Bu teknik şartname, patlayıcı ve parlayıcı gaz/buhar bulunan endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere temin edilecek 
SUVSAN VAM ATEX……………… Modeli Mobil ATEX Exproof Aksiyel Havalandırma Fanı’nın teknik özelliklerini, çalışma kriterlerini ve teslim şartlarını kapsamaktadır. Ürün; seyyar, taşınabilir, yüksek debili ve ATEX uygunluk sınıfına sahip olacaktır.

2. ÜRÜN TANIMI

Temin edilecek cihaz;

- Mobil / Seyyar tip aksiyel havalandırma fanı olacaktır.

- Exproof (Explosion Proof) özellikte olacaktır.

- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gaz ortamlarında güvenli kullanım sağlayacaktır.

- Emiş ve üfleme amaçlı kullanılabilecektir.

- Taşınabilir tekerlekli gövde yapısına sahip olacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Ürün Modeli | VAM ATEX …… Modeli |
| Fan Tipi | Mobil Aksiyel Exproof Fan |
| Kullanım Tipi | Seyyar / Taşınabilir |
| Hava Debisi | ……… m³/h |
| Fan Çapı | Ø ……… mm |
| Motor Gücü | ……… kW |
| Motor Devri | ……… d/d |
| Enerji Beslemesi | 380V / 50Hz / 3 Faz |
| Koruma Sınıfı | IP65 / IP66 |
| Exproof Sınıfı | ATEX Zone 1 – Zone 2 |
| Gaz Grubu | IIB / IIC |
| Sıcaklık Sınıfı | T3 / T4 |
| Gövde Yapısı | Statik Boyalı Çelik Gövde |
| Kanat Yapısı | PAG veya Alüminyum Döküm Eksenel Kanat |
| Çalışma Şekli | Emiş + Üfleme |
| Taşıma Sistemi | Tutamaklı ve Tekerlekli |
| Kablo Uzunluğu | Min. 7 metre Exproof enerji kablosu |
| Menşei | Türkiye |

4. GÖVDE VE MEKANİK YAPI

- Fan gövdesi ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olacaktır.

- Gövde yüzeyi elektrostatik boya ile kaplanmış olacaktır.

- Emiş ve üfleme ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır.

- Fan üzerinde taşıma kolları bulunacaktır.

- Tekerlek sistemi frenli/kilitlenebilir tip olacaktır.

- Uzun süreli saha kullanımına uygun dayanıklı yapıda olacaktır.

5. MOTOR VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

- Motor Exproof özellikte olacaktır.

- Motor direkt akuple yapıda olacaktır.

- Motor koruma sınıfı minimum IP65 olacaktır.

- Motor sargıları ağır çalışma şartlarına uygun olacaktır.

- Fan üzerinde ATEX uygun bakım şalteri bulunacaktır.

- Enerji besleme kablosu alev yürütmez özellikte olacaktır.

- Elektrik ekipmanları kıvılcım oluşturmayacak yapıda olacaktır.

6. HAVA KANALI VE AKSESUARLAR

Fan ile birlikte aşağıdaki ekipmanlar sağlanacaktır:

- Fleks hava kanalı veya alev yürütmez PVC hava kanalı

- Hortum bağlantı flanşları

- Bağlantı kelepçeleri

- Koruyucu tel kafesler

- Taşıma arabası / teker sistemi

- On-Off bakım şalteri Atex

7. KULLANIM ALANLARI

Cihaz aşağıdaki alanlarda güvenli kullanım için uygun olacaktır:

- Petrol ve akaryakıt tesisleri

- Kimya tesisleri

- Boya ve solvent depoları

- Tank içi havalandırma uygulamaları

- Logar ve menhol çalışmaları

- Gaz ve buhar tahliye uygulamaları

- Patlayıcı ortam bulunan endüstriyel tesisler

8. STANDARTLAR VE BELGELER

Ürün aşağıdaki standart ve yönetmeliklere uygun olacaktır:

- ATEX Direktifi

- CE Belgeli

- Exproof uygunluk standartları

- İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri

- Patlayıcı ortam ekipman yönetmelikleri

9. GARANTİ VE TESLİM ŞARTLARI

- Ürün minimum 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

- Ürün çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- Tüm teknik dokümanlar ve kullanım kılavuzu teslim edilecektir.

- Ürün üzerinde model etiketi ve teknik bilgiler bulunacaktır.

- Teslim öncesi gerekli kalite kontrolleri yapılmış olacaktır.

10. KABUL KRİTERLERİ

Aşağıdaki şartları sağlamayan ürünler kabul edilmeyecektir:

- Exproof/ATEX uygunluk şartlarını sağlamayan ürünler

- Teknik değerleri belirtilen kapasiteyi karşılamayan ürünler

- Eksik aksesuar ile teslim edilen ürünler

- Mekanik hasarlı veya boya kusurlu ürünler

- Koruma sınıfı uygun olmayan motorlar

11. ÖRNEK MODEL BİLGİSİ

SUVSAN Marka:

| Model | Debi | Fan Çapı |
| --- | --- | --- |
| VAM ATEX 400-T | 5.000 m³/h | Ø400 mm |
| VAM ATEX 500-T | 9.000 m³/h | Ø500 mm |
| VAM ATEX 630-T | 12.000 m³/h | Ø630 mm |