VRM 225 MOBİL DUMAN EMİCİ FAN TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ

Ürün Tanımı:
Bu teknik şartname, endüstriyel alanlarda kaynak dumanı, ince toz, sıcak hava ve benzeri kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması amacıyla kullanılacak mobil tip duman emici fanın teknik özelliklerini kapsar. Ürün taşınabilir yapıda olacak ve emiş/tahliye uygulamalarında kullanılmaya uygun olacaktır.

İlgili ürün referansı: SUVSAN VRM 225 Mobil Duman Emici Fan

1. Ürün Bilgileri

- Ürün Adı : Mobil Duman Emici Fan

- Marka : SUVSAN veya muadili

- Model : VRM 225 Modeli

- Ürün Tipi : Mobil / Seyyar Radyal Fan

- Kullanım Alanı : Kaynak dumanı, toz, sıcak hava ve gaz tahliyesi

2. Teknik Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Hava Debisi | 2,500 m³/h |
| Statik Basınç | 500 Pa |
| Fan Tipi | Öne eğimli radyal fan |
| Fan Çapı | Ø 225 mm |
| Boru Bağlantı Çapı | Ø 185 mm |
| Motor Gücü | 0,75 kW |
| Motor Deviri | 2,880 d/d |
| Enerji Beslemesi | 220V / 50Hz |
| Motor Sınıfı | IE2 / IE3 |
| Gövde Yapısı | Çelik gövde üzeri elektrostatik boyalı |
| Çalışma Şekli | Direkt akuple |
| Koruma Yapısı | Emiş ve üfleme tarafında koruma kafesi |
| Çalışma Sıcaklığı | Min. +80°C fan dayanımı |
| Taşıma Özelliği | Ergonomik taşıma tutamaklı |
| Kablo | Minimum 5 metre enerji kablosu |
| Şalter | On-Off bakım şalterli |
| Titreşim Önleme | Titreşim takozlu |
| Menşei | Türkiye |

3. Genel Teknik Şartlar

- Fan mobil ve taşınabilir yapıda olacaktır.

- Cihaz yüksek basınçlı radyal fan yapısında üretilecektir.

- Fan gövdesi darbeye dayanıklı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Gövde yüzeyi elektrostatik fırın boyalı olacaktır.

- Ürün emiş ve üfleme tarafında fleks hava kanalı bağlanabilecek yapıda olacaktır.

- Fan emiş ve tahliye ağzında yabancı madde girişini önleyici koruma kafesi bulunacaktır.

- Cihaz uzun süreli endüstriyel kullanıma uygun olacaktır.

- Ürün kaynak dumanı, ince toz, sıcak hava ve benzeri kirleticilerin tahliyesinde kullanılabilir olacaktır.

- Fan motoru direkt akuple yapıda olacak ve düşük titreşimli çalışacaktır.

- Ürün ergonomik taşıma yapısına sahip olacaktır.

4. Teslimat Kapsamı

Aşağıdaki ekipmanlar ürün ile birlikte teslim edilecektir:

- Mobil fan ünitesi

- Enerji besleme kablosu

- On-Off şalter sistemi

- Taşıma tutamağı

- Titreşim takozları

- Boru bağlantı flanşı

- Kullanım ve bakım dokümanı

5. Garanti ve Servis

- Ürün minimum 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

- Yedek parça temini üretici firma tarafından sağlanacaktır.

- Üretici veya tedarikçi firma teknik servis desteği verecektir.

6. Uygunluk

Teklif edilen ürün yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olacak, katalog ve teknik doküman ile desteklenecektir.

7. İstenilen Ürün Adı Modeli

Marka: SUVSAN Model: VRM 225 Mobil Fan